# TM-T16J 产品资料

本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。

# 产品概述

TM-T16J 台式快速蒸汽灭菌器，以下整理对应型号的官方技术参数，便于核对设备容量、工作条件和安装尺寸。

# 功能与配置

• 灭菌过程：自动控制，无须监管，使用方便

• 134℃的灭菌过程，适用于4-6分钟的快速灭菌使用

• 断水保护控制

• 设有超温，超压自动保护装置

• 灭菌结束自动切断电源，并声讯提示

• 灭菌器全部由不锈钢材料制成，经久耐用

# 技术参数

| 技术参数/型号 | TM-T16J | TM-T24J |
| --- | --- | --- |
| 灭菌室容积 | 16L Φ250×360mm | 24L Φ270×410mm |
| 设计压力 | 0.3MPa |  |
| 设计温度 | 150℃ |  |
| 最高工作压力 | 0.25MPa |  |
| 最高工作温度 | 138℃ |  |
| 计时选择范围 | 0~60min |  |
| 灭菌室热均匀度 | ≤±1℃ |  |
| 功率/电源电压 | 1.5KW/AC220V.50Hz |  |
| 消毒盘(mm) | 340×200×30(3piece) |  |
| 整机外形尺寸(mm) | 545×328×423 | 560×350×500 |
| 包装尺寸(mm) | 620×410×570 | 620×410×570 |
| 毛重/净重 | 17kg/15kg | 20kg/18kg |

产品页面 https://www.gaoyamiejunqi.cn/taishimiejunqi/TM-TJ.html