# LS-75HV 产品资料

本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。

# 产品概述

LS-75HV 立式脉动真空蒸汽灭菌器，以下整理对应型号的官方技术参数，便于核对设备容量、工作条件和安装尺寸。

# 功能与配置

• 微电脑控制，液晶显示屏全程直观显示灭菌过程，触摸式按键。(可选7英寸高清触摸屏)

• 温度、压力、时间、真空度全程动态显示；运行过程状态显示

• 进水、脉动真空、升温、灭菌、排水排汽、真空干燥全过程自动进行

• 三次脉动真空、真空度可达到-0.081MPa，确保抽出敷料、A、B类空腔器械内空气

• 设有器械、敷料、橡胶、液体四个固定程序，另设有用户自定义灭菌程序

• 设有标准PT/TT测试接口，方便用户进行检测

• 独立蒸汽发生器设计，热效率高

• 灭菌结束后多次脉动式真空干燥系统，确保灭菌物品干燥效果良好

• 设有0.22μm细菌空气过滤器，保证破除真空的空气为无菌空气，避免再次污染

• 手轮平移式快开门结构，自涨式密封

# 技术参数

| 技术参数/型号 | LS-50HV | LS-75HV | LS-100HV |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭菌室有效容积 | 50L Φ340×550mm | 75L Φ400×600mm | 100L Φ440×650mm |
| 设计压力 | 0.3MPa |  |  |
| 设计温度 | 150℃ |  |  |
| 最高工作压力 | 0.25MPa |  |  |
| 最高工作温度 | 138℃ |  |  |
| 热均匀度 | ≤±1℃ |  |  |
| 计时选择范围 | 0~99min |  |  |
| 功率/电源电压 | (3.2+1.6)kW/AC220V 50 Hz | (3.2+1.8)kW/AC220V 50 Hz | (3.2+1.9)kW/AC220V 50 Hz |
| 外形尺寸(mm) | 700×520×1250 | 700×520×1250 | 820×560×1270 |
| 运输尺寸(mm) | 740×550×1270 | 780×600×1410 | 950×680×1430 |
| 毛重/净重 | 137kg/114kg | 168kg/142kg | 190kg/168kg |

产品页面 https://www.gaoyamiejunqi.cn/lishimiejunqi/LS-75HV.html