# WS-200YDB 产品资料

本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。

# 产品概述

WS-200YDB 卧式压力蒸汽灭菌器，以下整理对应型号的官方技术参数，便于核对设备容量、工作条件和安装尺寸。

# 功能与配置

• 灭菌过程自动控制，无须监管，使用方便

• 具有烘干功能，达到灭菌物品的干燥作用

• 设有超温、超压自动保护装置

• 安全联锁装置：门未关紧时蒸汽不能进入内层主体并报警提示，灭菌室内压力大于0.027MPa时，门被联锁，不能开门

• 超压保护：压力超过工作压力时安全阀自动泄压保护

• 低水位保护装置：水未到高水位不能启动，低水位缺少时自动断电保护

• 过电流保护：电流过载时电源断路器便自动切断电源

• 整机为不锈钢材料制成

• 带有打印功能

• 密封门没有关闭程序不能启动；一旦程序启动并运行，密封门被锁定，不能开启，确保操作安全

技术参数

| 技术参数/型号 | WS-150YDB | WS-200YDB | WS-280YDB | WS-400YDB | WS-500YDB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭菌室容积 | 150L Φ440×1000mm | 200L Φ515×1000mm | 280L Φ600×1000mm | 400L Φ700×1100mm | 500L Φ700×1300mm |
| 设计压力 | 0.3MPa |  |  |  |  |
| 设计温度 | 150℃ |  |  |  |  |
| 最高工作压力 | 0.25MPa |  |  |  |  |
| 最高工作温度 | 138℃ |  |  |  |  |
| 灭菌时间选择范围 | 0~99min |  |  |  |  |
| 干燥时间选择范围 | 0~99min |  |  |  |  |
| 热均匀度 | ≤±2℃ |  |  |  |  |
| 功率/电源电压 | 9kW/380V 50 Hz | 9kW/380V 50 Hz | 12kW/380V 50 Hz | 15kW/380V 50 Hz | 18kW/380V 50 Hz |
| 外形尺寸(mm) | 1400×650×1590 | 1400×750×1700 | 1540×850×1790 | 1640×950×1890 | 1800×950×1890 |
| 运输尺寸(mm) | 1560×860×1820 | 1560×910×1880 | 1680×1060×2050 | 1800×1050×2100 | 1960×1050×2100 |
| 毛重/净重 | 400kg/340kg | 445kg/380kg | 563kg/478kg | 622kg/547kg | 699kg/631kg |

产品页面 https://www.gaoyamiejunqi.cn/woshimiejunqi/WS-200YDB.html