# YX-18LM 产品资料

本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。

# 产品概述

YX-18LM 煤电两用手提式压力蒸汽灭菌器。利用压力饱和蒸汽对器械、敷料、玻璃器皿、溶液和培养基等物品进行灭菌，采用煤电两用加热方式。

# 功能与配置

• 不锈钢结构。

• 煤电两用加热方式。

• 双刻度读数压力表。

• 额定工作温度为126℃。

# 技术参数

| 型号 / 技术参数 | YX-18LM | YX-24LM |
| --- | --- | --- |
| 消毒容积 | 18L Φ280×260mm | 24L Φ280×390mm |
| 额定工作压力 | 0.14～0.16MPa |  |
| 额定工作温度 | 126℃ |  |
| 最大安全压力 | 0.165MPa |  |
| 功率 / 电源 | 2kW / AC220V 50 Hz |  |
| 运输尺寸(mm) | 410×410×430 | 410×410×550 |
| 毛重 / 净重 | 16kg / 14kg | 17kg / 15kg |

产品页面 https://www.gaoyamiejunqi.cn/shoutishimiejunqi/YX-18LM.html