# LS-28HD 产品资料

本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。

# 产品概述

LS-28HD 立式压力蒸汽灭菌器。适用于对手术器械、敷料、器皿和培养基等耐受蒸汽的物品进行灭菌，由加热、微电脑控制及过热过压保护系统组成。

# 功能与配置

• 灭菌过程采用全自动电脑控制。

• 触摸式按键，可设置灭菌程序。

• 平移式快开门结构，自涨式密封，设有安全联锁。

• 配有电子压力温度控制器，可自动恒压恒温。

• 设有超温、超压及断水过热保护。

• 灭菌结束蜂鸣提醒并自动停机。

# 技术参数

| 型号 / 技术参数 | LS-28HD |
| --- | --- |
| 灭菌室有效容积 | 28L Φ270×500mm |
| 设计压力 | 0.3MPa |
| 设计温度 | 150℃ |
| 最高工作压力 | 0.25MPa |
| 最高工作温度 | 138℃ |
| 热均匀度 | ≤±1℃ |
| 计时选择范围 | 0～99min |
| 温度选择范围 | 105～134℃ |
| 功率 / 电源 | 2kW / AC220V 50Hz |
| 外形尺寸(mm) | 480×370×750 |
| 运输尺寸(mm) | 490×480×760 |
| 毛重 / 净重 | 28kg / 25kg |

产品页面 https://www.gaoyamiejunqi.cn/lishimiejunqi/LS-28HD.html