# TM-20DV 产品资料

本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。

# 产品概述

TM-20DV 台式脉动真空蒸汽灭菌器。适用于医疗卫生、制药及科研等单位，对手术、齿科和眼科器械、玻璃器皿、药品、培养基及织物敷料等耐受蒸汽的物品进行灭菌。

# 功能与配置

• 采用三次脉动式预真空及后真空干燥流程。

• 液晶显示工作状态，触摸式按键。

• 真空度可达-0.8bar。

• 全程电脑控制，模块化操作界面。

• 支持BOWIE & DICK蒸汽穿透测试和真空度测试。

• 配有独立蒸汽发生器及内置微型打印机。

• 设有安全阀、手动安全门锁、压力锁紧、故障自检及超温超压保护。

• 净水箱与污水箱分离，配有门联锁。

# 技术参数

| 型号 / 技术参数 | TM-12DV | TM-20DV | TM-24DV |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭菌室容积 | 12L Φ200×370mm | 18L Φ250×360mm | 23L Φ250×470mm |
| 设计压力 | 0.3MPa |  |  |
| 设计温度 | 150℃ |  |  |
| 最高工作压力 | 0.25MPa |  |  |
| 最高工作温度 | 138℃ |  |  |
| 灭菌温度选择 | 105～134℃ |  |  |
| 计时选择范围 | 0～99min |  |  |
| 灭菌室热均匀度 | ≤±1℃ |  |  |
| 电源 / 功率 | AC220V 50 Hz / 1.8kW | AC220V 50 Hz / 2kW |  |
| 整机外形尺寸(mm) | 480×600×400 | 480×680×455 |  |
| 包装尺寸(mm) | 580×790×580 |  |  |
| 毛重 / 净重 | 48kg / 43kg | 56kg / 47kg | 57kg / 53kg |

产品页面 https://www.gaoyamiejunqi.cn/taishimiejunqi/TM-20DV.html