# WS-300YV 产品资料

本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。

# 产品概述

WS-300YV 卧式脉动真空蒸汽灭菌器。采用压力饱和蒸汽进行灭菌，以脉动真空排气方式清除冷空气，并通过真空与夹层加热完成干燥，适用于手术器械、敷料、药品、培养基及食品等物品。

# 功能与配置

• 灭菌过程采用微机自动控制。

• 支持三次或以上脉动真空。

• 自带蒸汽发生器，配有活动灭菌车。

• 采用圆形双层内腔，具有深度烘干功能。

• 配有打印功能及Bowie & Dick测试功能。

• 设有超温、超压、低水位、过电流及门联锁保护。

• 密封门采用手动旋转铰链结构，带压力安全联锁。

• 灭菌室采用不锈钢材料。

技术参数

| 型号 / 技术参数 | WS-100YV | WS-150YV | WS-200YV | WS-300YV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭菌室容积 | 100L Φ440×670mm | 150L Φ440×1000mm | 200L Φ515×1000mm | 300L Φ600×1080mm |
| 设计压力 | 0.3MPa |  |  |  |
| 设计温度 | 150℃ |  |  |  |
| 最高工作压力 | 0.25MPa |  |  |  |
| 最高工作温度 | 138℃ |  |  |  |
| 灭菌温度选择范围 | 115～134℃ |  |  |  |
| 灭菌时间选择范围 | 0～99min |  |  |  |
| 干燥时间选择范围 | 0～99min |  |  |  |
| 热均匀度 | ≤±2℃ |  |  |  |
| 真空极限 | -0.08MPa |  |  |  |
| 功率 / 电源 | 10kW / AC380V 50 Hz |  |  | 13kW / AC380V 50 Hz |
| 外形尺寸(mm) | 1400×660×1640 |  | 1400×750×1740 | 1520×850×1850 |
| 运输尺寸(mm) | 1560×820×1820 |  | 1560×910×1880 | 1680×1080×2100 |
| 毛重 / 净重 | 430kg / 376kg | 458kg / 404kg | 505kg / 440kg | 613kg / 528kg |

产品页面 https://www.gaoyamiejunqi.cn/woshimiejunqi/WS-300YV.html